Назначение и принцип рабты:

Необходимо создать приложение для сканирования и обработки развёрток сигналов с экрана дефектосокпа. На вход подаётся изображение в формате png, содержащее снимок экрана дефектоскопа. Цветной линией обозначен сигнал. Система сканирует изображение, ищет необходимый цвет пикселя, и выделяет сигнал из изображения.

В приложенном файле черновой вариант приложения. Необходимо на основе этого файла сделать exe-файл с приложением, написанном на python и интерфейсом на

PyQt. Приложение должно оцифровывать сигнал, иметь возможность складывать несколько сигналов и находить спектр их суммы Стек:

python 3.12 (numpy, scipy, PyQt Ограничения:

- Допустимый формат файлов - png

- На файлах не должно быть помех вызванных сжатием изображения

- Масштаб по осям на всех изображениях должен совпадать

Функциональные требования:

- Программа представляет собой окно, разделённое на 4 части1. Сигналы (верхняя левая)

1. Содержит:

1. Список сигналов

  - Содержит список добавленных сигналов. Каждый новый сигнал - новая строчка в списке.

  - В каждой строке 4 элемента:

1. Чекбокс

    - Состояние чекбокса по умолчанию: пусто

    - При клике ЛКМ чекбокс активируется

- Название сигнала

      - Значение по умолчанию: "Сигнал X", где X - порядковый номер сигнала

      - При двойном нажатии включается режим редактирования

      - При нажатии в любом другом месте экрана режим редактирования выключается, новое название сохраняется

- Цвет линии

      - Значение по умолчанию: случайный цвет, назначается при добавлении сигнала

      - Отображается в виде прямоугольника

- Кнопка "удалить"

1. При нажатии сигнал удаляется

- При однократном нажатии на строку, строка выделяется

- Можно выделить только одну строку одновременно

- Блок "параметры развертки"

  - Содержит:

    - Текстовое поле (input) "T/2, сек"

      - Допустимые значения: неотрицательные числа. действительный разделить точка

      - При вводе недопустимых значений рамка поля подсвечивается красным

    - Поле "Количество отсчетов N"

      - Допустимые значения: положительные целые числа

      - При вводе недопустимых значений рамка поля подсвечивается красным

- Управляющая строка, содержащая:

  - Кнопка "добавить"

    - Состояние по умолчанию: неактивна

      - Если все поля "T/2, сек" и "Количество отсчетов N" непустые и заполнены корректными значаниями, то кнопка активируется

      - Иначе кнопка неактивна

    - При нажатии на кнопку "добавить" выполняется следующее:

      - В новом окне открывается проводник для выбора файл, из которого будет сканироваться сигнал

      - После выбора файла выполняются валидации:

        - Проверка на файл формата png. Если файл другого формата, то отобразить во всплывающем окне предупреждение с текстом "ошибка: некорректный формат". Иначе валидация считается пройденной

        - Проверка на ширину изображения. Если количество пикселей по горизонтали больше, чем значение, введённое в поле "Количество отсчетов N", то отобразить во всплывающем окне предупреждение с текстом "ошибка: слишком узкий файл". Иначе валидация считается пройденной

        - Если валидации пройдены, то выполняется сканирование файла по следующему алгоритму:

        - Выполняется поиск всех различных цветов, присутствующих в изображении

        - Открывается всплывающее окно с текстом "выберите цвет линии сигнала на исходном изображении" и выпадающим списком с изображениями всех найденных цветов, возможностью выбрать один цвет и кнопкой "подтвердить"

        - При выборе пользователем цвета линии, выполняется сканирование согласно разделу # 1. Load image and reconstruct 1D signal (sig_dig), после текста #

Reconstruct 1D digital signal sig_dig from image

        - Выполняется фильтрация: из полученного списка точек оставляется только заданное число точек, т.е. берутся элементы начиная с нулевого и с шагом (N_image // N), где N_image -- ширина изображения в пикселях, N - заданное пользователем значение числа отсчётов

        - После завершения фильтрации появляется всплывающее окно, в котором строится график восстановленного сигнала. Значения по горизонтальной оси: np.linspace(-T/2, T/2, N, endpoint=True), где T/2 и N были введены ранее. В окне также содержится кнопка "подтвердить"

        - При нажатии на кнопку "подтвердить", сигнал сохраняется для дальнейшей работы

- При успешном завершении сканирования в списке сигналов создается новая запись со значениями по умолчанию

- Кнопка "показать"

  - Если в списке сигналов выделена строка, то кнопка активна, иначе кнопка неактивна

  - При нажатии на кнопку в активном состоянии, в окне с графиком сигнала в блоке

"редактирование" отрисовывается график сигнала

    - Значения по оси X: np.linspace(-T/2, T/2, N, endpoint=True)

    - Цвет графика соответствует цвету сигнала в списке сигналов

- Кнопка "показать сумму"

  - Если список сигналов непустой, и хотя бы один чекбоекс активирован, то кнопка активна. Иначе кнопка неактивна.

  - При нажатии выполняется поэлементное суммирование всех сигналов, у которых активен чекбокс в списке сигналов

  - Итоговый "суммированный" сигнал отображается в окне "сумма".

2. Редактирование (верхняя правая часть)

1. Содержит:

- Окно с графиком сигнала

  - Состояние по умолчанию: пусто

  - При нажатии на кнопку "показать" в разделе "сигналы", в окне отображается график сигнала

- Управляющая вертикальная панель, содержащая:

  - Кнопка "обнуление"

    - При нажатии:

        - Кнопка выделяется цветом

        - Включается режим обнуления согласно # 2. Interactive editor: zero out intervals with undo/reset/confirm

    - При повтороном нажатии:

        - Выделение цветом снимается

        - Режим обнуления выключается

  - Кнопка "Уровень 0"

    - При нажатии:

        - Кнопка выделяется цветом

        - Включается режим редактирования уровня нуля: справа от графика появляется скролл, позволяющий переместить весь график выше или ниже по вертикальной оси

    - При повторном нажатии:

      - Выделение цветом снимается

      - Включается режим редактирования уровня нуля выключается

      - Кнопка "отмена"

    - Состояние по умолчанию: неактивна

    - Активируется после выполнения каких-либо изменений в режиме обнуления или режиме редактирования уровня нуля

    - При нажатии на кнопку в активном состоянии последнее действие отменяется

    - Кнопка "сохранить"

    - Состояние по умолчанию: неактивна

    - Активируется после выполнения каких-либо изменений в режиме обнуления или режиме редактирования уровня нуля

    - При нажатии на кнопку в активном состоянии, новые значения сохраняются 3. Сумма (Нижняя правая)

1. Содержит:

1. Окно с графиком суммы

  - Состояние по умолчанию: пусто

  - При нажатии на кнопку "показать сумму" в разделе "сигналы", в окне отрисовывается график суммированного сигнала. Значения по оси X: np.linspace(-T/2, T/2, N, endpoint=True)

2. Кнопка "показать исходные сигналы"

1. При нажатии на кнопку, в том же окне отображаются графики сигналов с выделенными чекбоксами вместе с графиком суммы. Графики исходных сигналов рисуются соответствующими цветами.

4. Спектр (Нижняя левая)

1. Содержит:

- Кнопка "рассчитать спектр"

  - Кнопка активна только если ранее была нажата кнопку "рассчитать сумму"

  - При нажатии на кнопку в активном состоянии, рассчитывается спектр сигнала через быстрое преобразование Фурье, в соответствии с разделом 4. Spectrum computation and plots. Значения t_max (границы временнОго окна) и чберутся из введённых пользователем. Комментарий:

Можно отказаться от сложной структуры с матрицами и просто построить 4 списка:

действительную часть спектра, мнимую часть спектра, амплитуду и фазу.

- Панель переключения режимов

  - Содержит:

    - Кнопка "амплитуда"

      - Состояние по умолчанию: неактивна

      - Активируется после нажатия на кнопку "рассчитать спектр"

      - При нажатии, в окне с графиком спектра отображается амплитуда

(модуль) спектра сигнала

    - Кнопка "фаза"

      - Состояние по умолчанию: неактивна

      - Активируется после нажатия на кнопку "рассчитать спектр"

      - При нажатии, в окне с графиком спектра отображается фаза комплексного спектра

    - Кнопка "действительная часть"

      - Состояние по умолчанию: неактивна

      - Активируется после нажатия на кнопку "рассчитать спектр"

      - При нажатии, в окне с графиком спектра отображается действительная часть спектра

      - Кнопка "мнимая часть"

      - Состояние по умолчанию: неактивна

      - Активируется после нажатия на кнопку "рассчитать спектр"

      - При нажатии, в окне с графиком спектра отображается мнимая часть спектра

- Окно с графиком спектра